招标项目明细：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜仪器设备 | 1台 | 放大倍率：15 to 30,000×(数码连续放大: 2×, 4×) 设定观察条件：5kV/15kV/EDX 观察模式：标准模式、减轻电荷模式 图片模式：标准、阴影像 1、阴影像 2、凹凸像 样品可移动范围： X: ±17.5 mm, Y: ±17.5 mm 最大样品尺寸：70 mm 直径 最大样品厚高度：50 mm 电子枪：预对中灯丝 检测器：高灵敏度 4 分割半导体背射电子探测器 3 自动图像调整功能：自动启动，自动对焦，自动辉度调整图像存储像素：640 × 480 像素, 1,280 × 960 像素 图像数据保存：PC 带硬盘及其他记录媒体 图像格式：BMP, TIFF, JPEG 数据显示：标尺，倍率，日期，时间，图像编号，D＊，输入注解，观察条件，观察模式，图像模式 涡轮分子泵：30L/s × 1 台, 隔膜泵(Diaphragm pump)： 1m3/h × 1 台 辅助操作功能：电子束旋转，预设倍率(2 级)，电位移范围 (±50 µm@D*=4.5 mm，观察条件：通常) |
| 2 | CMTI测试脉冲发生器 | 1台 | 最大电压 & 电流 1.5kV / 20.0A 测试通道 最大 2 个通道 输入功率 AC 200-240V; 50Hz/60Hz; 250VA 偏置 : Bias Circuit 3 Circuit（3 Digital）（D/A Converter） Bias Loop Standard High Voltage Source 1 Circuit ( ±1.5kV/50ma) Voltage and Current Source 3 Circuit (36V/20.0A) 测量部分: Measure Circuit 1 Circuit（4 Digital）（A/D converter） Measure Circuit Standard High Voltage Circuit 1 Circuit（0.000V～1.5kV） Low Voltage Circuit 1 Circuit（00.00mV～36.00V） Standard Current Circuit 1 Circuit (0.000mA～20.0A) Small Current Circuit 1 Circuit (000.0PA～999.9uA) Measure Circuit Manage using item name Maker Manage Max 200 Items User Manage Max 200 Items 继电器动作时间 3ms, 5ms 可以选择（默认为 3ms） 测试程序 测量项目最大 200 条 分类项目最大 200 条 接口规格 输入信号 (Handler To Tester)：包括 SOT, 总共 6 个信号 |